| Противогаз ПШ-2-20х2 (1 шланговая линии 20м, маска МАГ - 2 шт., лавсан) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.236-2012 (класс 2) | Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, а также при содержании вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных, при выполнении работ в замкнутых емкостях, колодцах, цистернах и т.п. в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С. Комплектация: - маска панорамная МАГ универсального размера – 2 шт.; - шланг резиновый армированный стальной спиралью воздухоподводящий (длина 20 метров) – 2 шт; - электро-ручная установка подачи воздуха; - удлинённая соединительная гофрированная трубка – 2 шт; - амуниция из лавсанового материала (поясной ремень с плечевыми лямками и сигнально-спасательная веревка, канат – 25 м.) – 2 шт.; |  |
| --- | --- | --- |