| Противогаз фильтрующий ДОТ 250 марки А1 категории 2 по маске панорамной МАГ | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: панорамная маска МАГ, противогазовый фильтр ДОТ 250 марки А1 в металлическом исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); Маска состоит из панорамного стекла-корпуса, резинового уплотнителя с двойным обтюратором, клапанной коробки с клапанами вдоха, выдоха и переговорным устройством, подмасочника с клапанами вдоха и оголовья. - резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75; - угол обзора не менее 79%; - имеет один универсальный размер. Коэффициент подсоса под шлем-маску составляет не более 0,05%. Гарантийный срок хранения 5 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневы. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |