Фильтр UNIX 531 А1В1Е1К1

ГОСТ 12.4.235-2012

Назначение: фильтр трапециевидной формы в пластмассовом  корпусе  должен обеспечивать защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, спирты, анилин, тетраэтилсвинец, сероуглерод, нитросоединения бензола его гомологов и др.)от неорганических паров (фтор, хлор, бром, кроме монооксида углерода), от кислых газов и паров (диоксид серы, кислоты) от аммиака и его производных

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с полной маской и полумаской изолирующей

Класс защиты по вредным веществам 1 - низкой эффективности (0,1% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе).

Цветовое обозначение фильтра: коричневая, серая, желтая, зеленая  полосы.

ВЗД фильтра по контрольному веществу, мин не менее:

- циклогексан при конц. 3,5 мг/дм = 70 мин

- хлор при конц 3,0 мг/дм - 20 мин,

- диоксид серы при конц 2,7 мг/дм - 20 мин

-аммиак при конц 07, мг/дм – 50 мин

Масса фильтра: не более 130 г

Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет.

Срок годности и дата выпуска должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.