Фильтр противоаэрозольный UNIX 203 Р3 RD

ГОСТ 12.4.246-2016

Назначение: противоаэрозольный фильтр в составе фильтрующего СИЗОД должен обеспечивать защиту от пыли, дыма, тумана и др. видов аэрозолей.

Состав: фильтр изготовлен из фильтрующего материала, натянутого на каркас.

В каркас встроен элемент соединения с полумаской или полной маской в виде байонета. Форма фильтра трапециевидная.

Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с панорамной маской и изолирующей полумаской.

Класс защиты по аэрозолям: 3 - высокой эффективности.

Цветовое обозначение фильтра: белый.

Коэффициент проницаемости (проникания) тест-аэрозолей при объемном расходе 95 куб м в минуту, % не более:

- хлорид натрия = 0,05

- парафиновое масло = 0,05

Гарантийный срок хранения: не менее 5,5 лет.

Срок годности и дата выпуска: должна быть нанесены на фильтр несмываемой краской.

Фильтр многоразового применения, обязательная маркировка на фильтре – индекс «R»

Масса комплекта фильтров: не более 25 г

Упаковка: фильтры должны быть упакованы в полиэтиленовый пакет по 2 шт.