| Противогаз фильтрующий ДОТпро 460+ марка А2В2Е2АХ с лицевой частью ППМ-88 рост 2 размер Б (арт. 102-133-0055) | Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ. Состав: лицевая часть ППМ-88, противогазовый фильтр марки А2В2Е2АХ в композитном исполнении, сумка для хранения и ношения противогаза, паспорт, руководство по эксплуатации. Классы защиты по веществам: Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам с температурой кипения выше 65°С - 2 (средней эффективности); - по неорганическим газам и парам - 2 (средней эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); - по органическим газам и парам с температурой кипения ниже 65°С (одноразового применения). Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из: - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; - широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; - клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; - резинового подмасочника с клапанами вдоха; - переговорного устройства; - наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; - защитной пленки (дополнительно). Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя. Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%. Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Гарантийный срок хранения: 6 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, жёлтый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской. Соответствие нормативным документам: Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3); Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |