| Противогаз фильтрующий ДОТпро 600 марки A3АХР3 R D категории 2 по лицевой части ППМ-88 рост 2 размер Б (арт. 102-133-0059) | Противогаз предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), одновременно или раздельно присутствующих в воздухе рабочей зоны организаций при содержании паро- и газообразных вредных веществ не более 0,5% объемных. Противогаз предназначен для применения во всех климатических районах при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 400С. Противогаз состоит из комбинированного фильтра ДОТпро 600 марки A3АХР3 R D, гофрированной соединительной трубки, лицевой части ППМ-88, сумки для ношения и хранения противогаза, паспорта, руководства по эксплуатации. Класс защиты по вредным веществам: - по органическим газам и парам – 3 (высокой эффективности); - по низкокипящим органическим веществам (ниже 65°) – одноразового применения; - по аэрозолям – 3 (высокой эффективности). - P – высокая эффективность - R – многоразового использования - D – устойчивость к запылению - Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый. Лицевая часть - маска панорамная промышленная ППМ-88 состоит из: - панорамного стекла-корпуса из поликарбоната; - широкого обтюратора, отформованного по краю корпуса маски; - клапанной коробки с клапанами вдоха и выдоха; - резинового подмасочника с клапанами вдоха; - переговорного устройства; - наголовника, присоединенного к корпусу пряжками, для крепления маски на голове; - защитной пленки (дополнительно). Маску отличает сниженное механическое воздействие на голову пользователя. Коэффициент подсоса под маску составляет не более 0,0001%. Размер маски определяется размером (ростом) корпуса маски: 1, 2 и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). Маска снабжена центральным резьбовым соединением КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75. Гарантийный срок хранения – 6 лет. Противогаз: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.121-2015; Маска: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2,3); Фильтр: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. |  |
| --- | --- | --- |