Техописание на противоаэрозольные фильтры UNIX 233

Фильтр противоаэрозольный марки P3 R D предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны, с дополнительной защитой от органических газов и паров (бензин, керосин, толуол, ксилол, уайт-спирит, сероуглерод, спирты, эфиры, хлор и фосфорорганические ядохимикаты и др.) до 5 ПДК и кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, кислоты: муравьиная, уксусная, азотная) до 20 ПДК.

Фильтры применяются в паре, при непрерывной или периодической эксплуатации.

Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на фильтрах.

Фильтры обеспечивают защиту от аэрозолей, сварочных дымов и неприятных раздражающих запахов вредных органических паров до 5 ПДК, кислых газов и паров в пределах до 20 ПДК.

Характеристики:

1.  Масса – 30 г,

2.  Конструктивно фильтры имеют большую поверхность фильтрации, изготовлены из наружного противоаэрозольного и внутреннего сорбирующего материалов, при низком сопротивлении дыханию.

3.  Время защитного действия по органическим и кислым газам и парам подтверждено добровольным сертификатом. Доказанная эффективная дополнительная защита от органики до 5 ПДК и кислых газов и паров до 20 ПДК.

4. Возможность комбинированной защиты. Противоаэрозольные фильтры могут быть использованы в составе комбинированного фильтра, обеспечивая защиту от широкого спектра вредных веществ. Для этого противоаэрозольные фильтры устанавливаются на противогазовые фильтры с использованием специальных переходников.

5.    Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, либо к противогазовым фильтрам, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.

Технические характеристики приводятся в Таблице 1:

Таблица 1.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | показателя |
| 1. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более: | 49,0 (5,0) |
| 2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин, Па (мм. вод. ст.), не более: | 147,0 (15,0) |
| 3. Проницаемость фильтра по парафиновому маслу и хлориду натрия при объёмном расходе 47,5 дм3/мин, %, не более: | 0,05 |
| 4. Устойчивость к запылению: сопротивление воздушному потоку после запыления с расходом 47,5 дм³/мин, Па, не более: | 700 |
| 5. Время защитного действия фильтра по циклогексану при концентрации (0,4±0,04) мг/дм³, мин, не менее: | 20 |
| 6. Время защитного действия фильтра по диоксиду серы при концентрации (0,2±0,04) мг/дм³, мин, не менее: | 35 |
| 7. Масса фильтра без упаковки, не более, г: | 30 |

Состав и описание:

- P3 – высокой эффективности

- R – многоразового использования (более одной рабочей смены)

- D – устойчивость к запылению

- Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.

- Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С

- Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016

- Температура хранения от - 50 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 5,5 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246 -2016, Добровольный сертификат на соответствие требованиям ТУ на время защитного действия по органическим и кислым газам и парам.

- Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.