| Фильтр комбинированный ДОТпро 320 марка А2Р3RD |  | Комбинированный фильтр в композитном корпусе должен обеспечивать защиту от: - органических газов и паров с температурой кипения выше 650С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, и т.п.), класс защиты 2 - средней эффективности (0,5% объемного -концентрация вредных веществ в воздухе). Тест-вещество: циклогексан; - аэрозолей с концентрацией до 200 мг/м3 и выше. Соединительная часть (горловина) - резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019. Гарантийные срок хранения, не менее - 7,5 лет Цветовое обозначение фильтра: коричневый, белый. Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на донышко фильтра несмываемой краской. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТпро. |
| --- | --- | --- | --- | --- |