Изолирующий промышленный самоспасатель PROX S20  (ПДУ-5П) (далее – устройство) должно быть предназначено для защиты персонала промышленных предприятий от опасных и вредных химических веществ (в том числе – сероводорода и аммиака), а также при недостаточном содержании для дыхания кислорода в атмосфере (или при полном его отсутствии) при экстренной эвакуации из зоны поражения при техногенных авариях (в том числе – пожарах) на транспорте, в химической, металлургической, нефтегазовой промышленности и т. д.

Устройство должно соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.292-2015.

Комплектность:

-	портативное дыхательное устройство;

-	руководство по эксплуатации (1 на упаковку);

-	паспорт (1 на партию);

-	футляр с системой крепления для хранения и ношения устройства.

В рабочую часть самоспасателя должно входить:

-	капюшон с полумаской и смотровым окном,

-	регенеративный патрон с ампулой пусковой;

-	дыхательный мешок;

-          ремни оголовья.

Технические характеристики:

Время защитного действия устройства, соответствующей нагрузке средней тяжести - не менее 20 мин.

Время защитного действия в состоянии покоя и ожидания помощи, мин, не менее 70 мин.

Коэффициент защиты должен быть не менее 2×103;

Сопротивление при нагрузке средней тяжести должно быть:

на вдохе не более 800 Па;

на выдохе – не более 900 Па;

Максимальное значение объемной доли диоксида углерода во вдыхаемой ГДС не должно превышать 3,0 %.

Температура вдыхаемой ГДС на номинальном режиме должна быть не более 50 ºС.

Время надевания и приведения аппарата в действие должно быть не более 15 с.

Масса рабочей части должна быть не более 1,3 кг.

Гарантийный срок хранения устройства должен быть не менее 6,5 лет с даты изготовления. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 2,0 лет с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Срок службы не менее 6 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Требования стойкости к внешним воздействиям

Устройство должно быть рассчитано на применение при температуре окружающей среды от минус 35 °С до плюс 60 °С.

Требования к капюшону устройства:

Капюшон должен иметь один универсальный размер. Герметичность капюшона должна обеспечивается: латексным обтюратором на шее и наличием полумаски. Капюшон должен предусматривать возможность применения устройства лицами, имеющие бороду, усы, очки.

Капюшон должен полностью закрывать голову человека.

Капюшон должен быть удобным и комфортным для ношения, не вызывать болевых ощущений и наминов в мягких тканях лица, шеи и головы человека в течение времени защитного действия аппарата.

Капюшон не должен ограничивать подвижность головы и шеи пользователя при использовании аппарата.

Капюшон должен позволять ведение переговоров между людьми, использующими аппарат.

Материалы, применяемые для изготовления аппарата и непосредственно соприкасающиеся с кожей пользователя и вдыхаемым воздухом, должны не оказывать раздражающего или иного вредного влияния на человека.

Требования к органам управления

Все органы управления устройства (кнопки и др.) должны быть удобны для приведения их в действие и надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.

Регенеративный патрон должен запускаться нажатием на кнопку запуска.

Требования к упаковке

Устройство должно упаковываться в пластмассовый футляр, имеющий ребра жесткости, предохраняющие целостность футляра при ударе о твердую поверхность, а также при падении изделия предохраняя его от разрушения, трещин и защищая рабочую часть изделия.

Футляр должен иметь эргономичные системы крепления ремней с демпфером (смягчающая накладка на плечо) и биркой под персональные данные пользователя.

На футляре должна быть нанесена пиктограмма по включению пользователя в изделие.

Футляр должен быть опечатан (опломбирован) для предотвращения несанкционированного вскрытия.

Футляр устройства должен быть оснащен индикатором герметичности, позволяющим визуальным осмотром контролировать герметичность изделия в процессе его повседневной эксплуатации. В герметичном изделии индикатор должен иметь синий цвет, при разгерметизации изделия – цвет должен изменяться на розовый.

Маркировка и пломбирование

На футляр устройства должна быть нанесена маркировка изделия, содержащая следующие данные и информацию:

– надпись «Изолирующее СИЗОД на химически связанном кислороде»;

– наименование, обозначение изделия и номер технических условий, в соответствии с которыми изготовлено изделие;

– единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);

– обозначение технического регламента Таможенного союза 
(ТР ТС 019/2011), а также межгосударственного стандарта ГОСТ 12.4.292;

– товарные знаки, наименование предприятия-изготовителя и юридический адрес;

– наименование страны-изготовителя;

– время защитного действия аппарата;

– вид лицевой части;

– ограничения по использованию для пользователей;

– коэффициент защиты;

– сопротивление дыханию на вдохе/выдохе;

– минимальная температура срабатывания регенеративного патрона;

– номер партии, номер изделия;

– дата изготовления (год и месяц);

– гарантийный срок хранения;

– гарантийный срок эксплуатации;

– рабочий диапазон температур использования устройства;

– пиктограммы по правилам пользования;

– пиктограмма: «См. руководство по эксплуатации».

На рабочей части, нанесена следующая маркировка:

– сокращенное наименование изделия;

– номер партии, номер изделия;

– дата изготовления (год и месяц).

Индивидуальная упаковка аппарата должна быть опломбирована пломбой предприятия-изготовителя.