| Фильтр комбинированный ДОТ про A1B2E2K2HgNOСOSXP3RD |  | Противогазовый фильтр в композитном корпусе обеспечивает защиту от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°, неорганических газов и паров (кроме монооксида углерода); кислых газов и паров, аммиака и его производных, от ртути, от оксидов азота, от угарного газа и от аэрозолей. Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75). Класс защиты: - по органическим газам и парам - 1 (низкой эффективности); - по неорганическим газам и парам - 2 (средне эффективности); - по кислым газам и парам кислот – 2 (средней эффективности); По аммиаку – 2 (средней эффективности) - защита от ртути – 100 часов; - по аэрозолям – 3 высокой эффективности. Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019 Гарантийные срок хранения, не менее - 8 лет. Цветовое обозначение фильтра: коричневый, серый, желтый, зелёный, красный, синий, фиолетовый, белый. | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. | Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТпро. |
| --- | --- | --- | --- | --- |